合同条款

项目编号：CTBU-JZ2022147

项目名称：重庆工商大学人工智能学院传感器综合创新实验平台采购

采 购 合 同

重庆工商大学

2022年5月

采  购  合  同

（项目编号：CTBU-JZ2022147）

| 需方： 重庆工商大学 | 计价单位： 元 |
| --- | --- |
| 供方： | 计量单位： 台/套 |

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 品牌/制造商 | 规格型号 |  | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器综合创新实验平台 | 浙江高联检测技术有限公司 | CSY5000 |  | 8 |  |  |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 本项目为交钥匙工程，采用总价包干方式，合同价包括但不限于货物费、运输费（含装卸费）、安装用材料费和措施费、安装调试费、机械费、安全文明措施费、检测费、人工费、交通费、保险费、培训费、成品保护费、管理费、利润、风险费用、知识产权费及各种应纳的税费等发生的一切费用。因供方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，需方不再补偿。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准 （一）需求清单及技术参数 详见附件。 （二）供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：自项目验收合格之日起，免费原厂质保期不得少于3年（自验收合格之日起）。在质保期内提供上门检测和维修等售后服务，免费提供终身软件升级服务。 （2）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责提供标准售后服务，在结果公告（重庆市政府采购云平台网上竞采）之日（不含）起10日内提供加盖产品制造商公章的售后服务承诺书。 2.保修范围：本合同包含的内容。 3.服务措施 （1）电话咨询： 供方应当为需方提供技术援助电话，解答需方在使用中遇到的问题，及时为需方提出解决问题的建议。 （2）现场响应：供方提供“24小时随传服务”，报修后4小时内技术人员到现场处理，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。 （3）技术升级：在质保期内，如果供方提供的产品技术升级，供方应及时通知需方，如需方有相应要求，供方应对需方购买的产品进行升级服务。 （4）安装及维修时的备品备件及易损件须为原厂配件，未经需方同意，不得使用非原厂配件，且由供方根据实际情况免费提供。 4.质保期外服务（需方如需要）：质保期过后，供方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；需方需要继续由供方提供售后服务的，供方应以优惠价格提供售后服务。 5.如有更优的售后服务，应当在响应文件中说明。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法 所有设备及软件按照厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 由供方免费送到需方使用部门指定地点安装完毕验收合格。 （一）交货时间（指安装调试直到提请验收的完成时间）：履约保证金缴纳之日（不含）起15个工作日内。 （二）交货地点：需方使用部门指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法 （一）验收标准 本合同及其附件中所确定的内容和要求。 （二）验收方法 按需方或者需方使用部门有关要求进行验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 供方按采购合同安装调试完成后，向需方提交相关资料，经需方验收合格后出具验收报告。供方向需方开具增值税专用发票（含抵扣联和发票联）（若项目为硬件和软件一体的，应分别开具硬件、软件（服务）的发票），协助需方使用部门办理入库手续后，需方以转账方式一次性向供方支付合同全款。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、履约保证金 （一）供方须在结果公告（重庆市政府采购云平台网上竞采）之日（不含）起 10 日内向需方指定账户汇入合同总额5%的履约保证金，确保项目按期、按质进行，若未按时提交，需方有权取消其成交资格。供方若发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额保证金。 （二）履约保证金缴纳方式：银行转账。供方务必在汇款凭证“摘要或者用途”栏填写“履约保证金”，在“备注或者附言”栏填写“CTBU-JZ2022147”。 （三）履约保证金指定收取账户 户名：重庆工商大学 开户行：工行重庆南岸学府支行 账号：9558853100753300031 统一社会信用代码：125000007428748822 （四）履约保证金退还方式 1.在质保期结束后且无遗留问题的前提下，一次性全额退还履约保证金（不计利息）。如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后退还。 2.供方申请退还履约保证金时须提供《重庆工商大学货物及服务项目质量评估报告及履约保证金退还审核流程表》，在重庆工商大学招投标信息网（https://zbcg.ctbu.edu.cn/info/1070/4891.htm）下载。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任 （一）供方若发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额保证金。发生以下情况之一者，履约保证金全部或部分不予退还： 1.非不可抗力情况下，因供方自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还； 2.非不可抗力情况下，因供方自身原因，所提供的服务未达到合同及招标文件相关要求的，履约保证金全额不予退还； 3.非不可抗力情况下，因供方自身原因，超过合同交货期限仍未达到验收要求的，超期1天，需方扣除供方履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推； 4.因不可抗力，或需方自身原因，致使交货期限延后的，供方不承担相应违约责任。但供方须提供需方使用部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，需方使用部门负责人签字并加盖需方使用部门鲜章。 （二）如供方在投标或履约环节出现违法、违规或违约行为，除须承担相应的经济责任之外，需方将报送重庆市财政局处以相关行政处罚，并追究相关的法律责任。 （三）其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项 1.采购或招标文件及其补遗文件、响应或投标文件和承诺是本合同不可分割的部分，共同构成合同文件。合同文件按以下顺序进行解释：合同、采购或招标文件及其补遗文件、响应或投标文件和承诺。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地人民法院提请诉讼。 3.本合同一式 陆 份，需方 肆 份，供方 贰 份，具同等法律效力。 4.需方在中华人民共和国境内使用供方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 5.供方须按需方要求提供对设备或服务的操作培训，使需方相关使用人员能够正常操作相关设备。 6.供方项目负责人： ，电话： ；需方项目联系人： 胡老师13452347710。 |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆工商大学（盖章） |  |  | 供方：（盖章） |  |  |  |
| 法定代表人（签字或签章）或授权代表（签字）： |  |  | 法定代表人（签字或签章）或授权代表（签字）： |  |  |  |
| 地址：重庆市南岸区学府大道19号 |  |  | 地址： |  |  |  |
| 法定代表人：孙芳城 |  |  | 法定代表人： |  |  |  |
| 授权代表： |  |  | 授权代表： |  |  |  |
| 联系电话：023-62929085 |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| 传真：023-62769774 |  |  | 传真： |  |  |  |
| 开户行：工行重庆南岸学府支行 |  |  | 开户行： |  |  |  |
| 账号：3100027609024907533 |  |  | 账号： |  |  |  |
| 统一社会信用代码：125000007428748822 |  |  | 统一社会信用代码： |  |  |  |

签约时间：2022年6月   日                签约地点：重庆工商大学

附件：

“传感器综合创新平台”主要技术参数要求

一、传感器综合创新实验平台

1、平台包括主控屏，模块挂箱，变送器电源，实验设备应能包含对运动、力学、电、温度、压力、流量、光电、声音等物理量的测试，应包含能实现电机控制、运动、视觉、智能传感器、物联网等多种应用。配置真实的工业传感器，其种类涵盖多种工业变送器，与现实中使用的传感器一致，以满足上述各专业的传感器应用创新的不同需求。提供配套虚拟仪器采集与应用传感器底板。供电方式：通过分压模块给采集系统供电；输出电压：5V、±15V；专用智能充电器：（采集卡和传感器供电时）；1A；模拟量采集：4个通道；信号输入范围：-5V~+5V；采样频率：单通道最高采样频率400KHz，多通道实时采样频率40KHz；采样精度：12位分辨率；自由采样模式、预触发采样模式； ME909s华为海思芯片，Cat4 LTE工业级M2M无线模块，具有标准Mini PCIe形态，支持下行150Mbps，上行50Mbps的传输速率，支持包括FOTA、USSD、IPV6/IPV4等协议。Linux系统平台：ARM Cortex-A72 1.5GHz（四核）处理器，2GB运行内存，32GB存储内存，支持千兆以太网，WiFi2.4G/5G，蓝牙5.0，双路HDMI等。

2、核心处理模块采用ARM Cortex-A72 1.5GHz（四核）的CM2711 SOC，2GB LPDDR4运行内存和32G存储空间，2 micro HDMI ports、2*USB3.0，2*USB2.0，7寸液晶屏，通过基于Linux系统对应的智能传感器实验箱Qt上位机完成对传感器和控制端的监控任务；同时，实验箱支持4G上网模式，可通过外围传感器和Linux系统搭建的物联网系统实现远程监控的能力。

3、姿态传感器：准确度：±0.5%。振动波德图检测X,Y,Z三路信号。同时具有模拟检测，虚拟仿真检测，上位机动态测试仿真。具有测试环节涵盖激励信号X轴，Y轴,Z轴和响应信号X轴，Y轴，Z轴。模拟器环节：双输入输出环节。增益环节：双路可控。调制环节：X轴调制信号，载波信号，X轴输出。Y轴调制信号，载波信号，X轴输出。精度0.1放大器环节：双路X一路，Y一路，Z一路。便携式、提供独立的上位机软件。具有数据及波特图保存分析功能；PWM输出：通道数：3通道；输出频率： 1hz – 2Mhz；输出占空比：1%-99%；输出电平：3.3V TTL；可连续输出/指定个数输出。

4、智能控制传感器模块：基于WiFi-mesh自组网平台，主板集成了A/D转换、SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, PWM、蓝牙射频等。支持多路传感器，支持控制端的开发与编程应用。Zigbee自组网支持模块的无线定位功能；WiFi-mesh组成的无线传感器网络，可将传感器参数通过通信模块与移动端互联，实现无线测量的方法与实现的设计实验。

*5、智能传感器终端：温湿度传感器，远程声音控制，气敏传感器、测距传感器、振动传感器传感器数据通过无线模块汇集到中心节点，中心节点将前端感知数据通过宽带或移动互联网传送到功能强大的监视终端，LWIP协议支持三种模式：AP，STA，AP+STA 共存模式完善AT指令，网页客户端WIFI远程无线测量的方法与实现的设计实验，手机客户端：通过编程实现信息通过WIFI模块在手机上进行显示的功能。实现全网拓扑的展示以及对于全网信息处理。物联网驱动执行终端:模块内置WIFI，能接受综合网关命令，通过网络IP登录远程控制执行器件开闭（220V继电器）；提供USB接口、串口、网口。提供软件界面及IP输入界面与控制实物界面截图证明。

6、电涡流传感器：电涡流传感器模块单元量程：1.5mm；灵敏度：8mv/µm；频率范围：0～4000Hz；线性度：1.5%，输出：8V绝对值。可以单独使用也可结合ELVISIII-board、myDAQ-board 、myRIO-board平台使用。

7、应变式力传感器：量程：0~2Kg；综合精度：0.03Kg，重复性：0.02%；安全超载：150%可以单独使用也可结合ELVISIII-board、myDAQ-board 、myRIO-board平台使用；霍尔位移传感器：检测距离：5mm；工作温度：-25～＋70℃；工作电压：DC5V；霍尔传感器单元， -25～＋70℃；ELVISIII-board、myDAQ-board 、myRIO-board平台使用；扩散硅压力传感器：扩散硅传感器模块单元，量程0—50KPa，精度：1%可以单独使用也可结合ELVISIII-board、myDAQ-board 、myRIO-board平台使用；电容式传感器：电容传感器模块单元：电容传感器采用差动式结构、由2个圆形铜组成电场片量程±2.5mm，精度：2%可以单独使用也可结合ELVISIII-board、myDAQ-board 、myRIO-board平台使用；

8、光电转速传感器：动作距离Sn：0.1～1m；工作电压：DC5V；响应频率：500Hz，配合主控台智能调节仪可完成闭环控制。配合转动源卡盘可以单独使用也可结合ELVISIIII-board、myDAQ-board 、myRIO-board平台使用；

9、霍尔转速传感器：实验范围：2400转/分，实验精科±1%.；磁电转速传感器：温度：-25～+70℃；工作电压：DC12V；探测距离：0.5～2mm；频率响应：20～10000Hz；光纤位移传感器：通过发射、接收，反射完成光纤测距，精度：2%,量程：2mm。可以单独使用也可结合ELVISIII-board、myDAQ-board 、myRIO-board平台使用；差动变压器传感器：差动模块单元，差动式结构，安装在静态支架、振动源上进行位移测量，振动测量，量程：±4mm可以单独使用也可结合ELVISIII-board、myDAQ-board 、myRIO-board平台使用；

10、压电传感器：压点传感器模块单元，双压电陶瓷组成，谐振5KHz；温度传感器PT100：用于温度控制实验模块单元，工作原理及调理电路原理教学实验。实验范围：常温-120℃，实验精度±4%；温度传感器E型：用于温度控制实验模块单元，工作原理及调理电路原理教学实验；实验范围：常温-120℃，实验精度±4%；温度传感器K型：用于温度控制实验模块单元，工作原理及调理电路原理教学实验；实验范围：常温-120℃，实验精度±4%；温度传感器AD590：用于温度控制实验模块单元，工作原理及调理电路原理教学实验；实验范围：常温-120℃，实验精度±4%；温度传感器Cu50：用于温度控制实验模块单元，工作原理及调理电路原理教学实验；实验范围：常温-120℃，实验精度±4%；PN结温度传感器：用于温度控制实验模块单元，工作原理及调理电路原理教学实验；实验范围：常温-120℃，实验精度±4%；NTC热敏传感器：用于温度控制实验模块单元，工作原理及调理电路原理教学实验；20℃时，电阻为10K ；

11、热成像传感器：热源成像传感器：热成像数据通信，计算机界面温度、热源体成像显示，硬件平台基于AVR内核处理器设计，多处理器IO接口可以同时驱动配合完成串口单元驱动指令的接收和六轴舵机的控制，完成硬件端机械臂操作。

软件平台基于Qt设计的定制化上位机客户端。

12、超声波传感器：通过编程实现超声波的距离信息检测计算，将距离信息进行报警等操作；并可以通过距离进行液晶屏幕的实时显示；酒精气敏传感器：测量范围：1～10000ppm；工作状态：20±2℃，65±5%RH；工作电压：DC5V；湿度传感器：测量范围：5～95%RH；工作电压：DC12V；测量精度：3%；人体微波传感器：通过编程实现模块前方人体的检测，将有无人的信息通过液晶屏幕的实时显示，利用有无人信息从而控制相关LED等控制元件；环境监测传感器：PM2.5传感器，大气压强、海拔、AQI指数显示分析；物联网测试终端：可以方便用户完成无线传感网络、物联网、无线智能控制等应用实验。无线传输模块可与android智能终端设备、PC互联互通，能将实验结果显示在智能终端或PC上实现IP地址浏览器登录，可通过智能终端或PC端软件进行参数设置和控制。

13、虚拟仿真器软件：提供每个器件的2D和3D器件模型，要求每个模型需提供相关认知教程。电源：12V电源、5V电源、3.3V电源、USB5V电源；传感器：CO2浓度传感器、土壤温湿度传感器、PM2.5传感器、人体红外传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、烟雾传感器、雨雪传感器、可燃气传感器、火焰传感器、磁控传感器、应急按钮；执行器：风扇、声光报警器、喷淋、电灯、遮阳板、门锁；通信网关：需支持RS485有线和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持MQTT物联网应用通信协议，包含：1个12V输出电源接口、5个无线通信核心模块（可同时连接5种无线网络），1个RS485接口；通信节点：需支持有线RS485和Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、IPv6、LoRa无线通信协议，支持RS485、RS232、IO接口传感器，包含：1个12V输入电源接口、1个12V输出电源接口、1个5V电源输出接口，2个开路GPIO输出接口，两路RS485接口（其中一路可复用为：RS232、GPIO）、1个无线通信核心模块接口（可任选一种无线通信核心模块）；智能音箱：需支持语音识别、语音合成。

*14、视觉及图像传感器：图像智能识别颜色（黄红蓝绿）、立体图形（正方形、圆形、锥形）识别、动态跟随、二维码识别；开源支持二次开发，具有自主知识产权，提供机器视觉及图像软件著作权证书。

*15、2D模式物联网硬件接线：硬件接线工程的创建、保存、导入，导出功能；每个器件的接线端子有信号名称提示功能；支持画线、拖拽、删除、清空等编辑功能；支持接线验证功能，错误位置提示功能。提供2D模式物联网硬件接线截图证明。

*16、模块3D模型：可随时通过右键进入选中器件的3D模型界面，需要包含器件说明书和相关知识点教程。提供模块3D模型截图证明。

17、提供教学参考资源包含PPT、实验指导书及教学视频：教学视频需要大屏录制，不接受电脑录屏，讲师需出镜。视频及PPT内容包含：虚拟仿真软件使用、传感器应用、物联网总线通信协议、物联网无线通信协议、MQTT通讯协议、物联网应用开发协议、Scratch编程、Python基础、人工智能语音音箱开发等，PPT内容页数不少于200页，视频时间不少于20小时。

18、激光传感器：光栅摩尔条纹玻璃50线，光栅莫尔条纹传感器50L/mm透射光栅，色散：5.4nm/mm夹角调制、光栅细分波形、微分波形检测。主尺副尺可拆装，光栅光源、透镜、二维调节位移测量，长度50cm。

19、四象限轨迹检测：四象限图像，4波形电脑分析。

20、一维PSD传感器：传感器精密位移测量，光源干涉校正测量，精度0.01%。

21、二维PSD传感器：平面立体测量、象限轨迹位移精密检测应用。

22、DSP光电图像处理模块：图像存储数值变化与比对，输出与驱动、二值化运行计算。

23、传感器VR虚拟实验室平台：场景实物传感器1:1建模，在3D运行模式下实现实验全称半实物仿真，虚拟与实验同步，练习状态实验状态可自行设置。模拟数据与仪表同时显示，实验连线、设备电源开启、仪表数值变化，仪器波形显示同步，提供配套智书传感器教材，二维码扫描。VR软件支持学生自主练习。实验室可远程登录、教师讲解、作业布置、讲解推送、作业审批、实验报告提交、第三方软件推广。不仅限于实验室内使用凭IP登录。

二、平台结构配套参数

1、平台参考尺寸： 1600×1400×700(mm) 。

2、输入电源：单相三线，220V，允差±10%，50Hz，允差±10%， 50 Hz，主控台上应预留备用多功能电源插座并可以按要求扩充多功能电源插座。

3、安全保护措施：具有接地保护、漏电、过载、过流保护功能，安全性能要求符合相关的国标标准。

4、装置容量：＜2.0 kVA。

5、其它配件：工具、连接电缆、工件、指导书、使用说明书、软件、程序等。

重庆工商大学人工智能学院传感器综合创新实验平台采购项目

响 应 文 件

供应商名称：                         （盖单位法人章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或签章）

2022 年  5  月    日

一、报价函及承诺书

致：重庆工商大学（采购人名称）

我方在参加重庆工商大学人工智能学院传感器综合创新实验平台采购（项目名称）的网上竞采采购活动中，报价及承诺如下：

1.我方愿意按照本项目采购人发布的网上竞采采购的全部内容，提供符合本项目要求的商品或服务，总报价为人民币小写：         元（大写：      ），并严格按照合同约定和网上竞采采购的要求实施和完成本项目，拟派项目负责人      及电话：          。

| 产品名称 | 品牌/制造商 | 规格型号 | 数量 | 综合单价（元） |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限价 | 报价 |  |
| 传感器综合创新实验平台 | 浙江高联检测技术有限公司 | CSY5000 | 8 | 55000.00 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

2.我方承诺：本次网上竞采的有效期为90天。

3.我方已熟知本项目网上竞采采购公告及其附件的全部内容，承诺响应本项目网上竞采采购公告及其附件的全部要求。

4.我方承诺满足供应商资格要求中的一般资质条件的全部要求，即：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方承诺满足供应商资格要求中的特定资格条件的全部要求。

6.我方若中选，将按照采购人发布的合同条款中的有关要求按时足额缴纳履约保证金，将按照采购人发布的“合同条款”和网上竞采采购结果、网上竞采公告签订合同，并且严格履行合同义务，否则采购人有权取消我方中选资格。本报价函及承诺书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

7.我方上述承诺和提交的响应文件资料真实、可靠，采购人随时可通过多种方式对我方承诺的内容和提交的响应文件予以核查，我方会无条件配合并提供有关证明材料。采购人如发现我方提供虚假承诺和资料的，有权取消我方的中选资格；若在合同签订后查实我方提供虚假资格，采购人有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，给采购人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

8.在整个网上竞采采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、重庆市政府采购云平台规定给予惩罚。

供应商名称（盖单位法人章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月    日

二、营业执照

三、相关证明材料

所投产品的：软件界面及IP输入界面与控制实物界面截图证明、机器视觉及图像软件著作权证书、2D模式物联网硬件接线截图证明、模块3D模型截图证明。【须加盖公章】

四、授权委托书

致：重庆工商大学（采购人名称）

本人    （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。特授权代理人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 重庆工商大学人工智能学院传感器综合创新实验平台采购 （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供 应 商：                          （盖单位法人章）

法定代表人：                         （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

联系电话：                  邮箱：

年     月      日

授权代理人身份证扫描件 正反面

注：法定代表人签署文件的不需要授权委托书，删除本页，只需提供法定代表人身份证明。

五、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年     月   日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：    职务：

系                       （供应商名称）的法定代表人。

联系电话：              ，邮箱            （法定代表人投标的必须填写）。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件 （正反面）

供应商（盖单位法人章）：

法定代表人（签字或签章）：

年  月  日

六、供应商（投标人）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（网上竞采公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获得的许可证名称（网上竞采公告要求时须填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |